附件1

南阳市市政公用工程安全文明工地施工现场

复查重点

工程名称：                        施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 安全生产管理：以下各项应符合要求 1、安全责任制与机构的建立； 2、安全目标的制定、分解与落实； 3、安全交底情况； 4、安全检查与整改情况； 5、三级安全教育与培训考核； 6、项目经理、技术负责人、专职安全员、特殊作业人员到岗到位及持证上岗情况 7、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、工程项目施工许可证、安全监督证明、人身意外伤害保险证明、工程合同原件 8、当地建设（市政）主管部门或其授权的市政工程安全监督管理机构对施工各阶段安全文明生产评价 |  |  |
|  | 施工用电：以下各项应符合要求 1、外电防护措施； 2、接地与接零保护系统； 3、配电箱与开关箱符合“三级配电两级漏电保护”要求； 4、现场照明的安装与使用； 5、配电线路的架设与维护； 6、闸具、熔断器、变配电装置情况； 7、电动设备安全用电情况 |  |  |
|  | 脚手架、基坑支护与模板工程：以下各项应符合要求 （一）脚手架 1、立杆间距、步距及连墙杆、扫地杆、剪力撑、脚手板、顶托等设置； 2、架体结构（基础、杆间距、剪力撑、小横杆、杆件与锁件、拉结等）的安全与稳定； 3、脚手板、防护栏、安全通道等的铺设； 4、架体的承重与防护。 （二）基坑支护与模板工程 1支撑、立柱有无较大变形； 2、墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移； 3、基坑有无涌土、流砂、管涌； 4、是否落实专项方案； 5、模板工程支撑系统与立柱稳定； 6、模板存放整齐、不超高、防倾倒； 7、支撑拆模与砼强度达标； 8、支拆模版的交底与验收；9、运输通道与防护。 |  |  |
|  | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
|  | 三宝四口防护配备，以下各项应符合要求 1、安全帽； 2、安全网； 3、安全带； 4、楼梯口、电梯井口防护 5、预留洞口、坑井防护； 6、通道口防护； 7、桥面、坑（槽）边、高台等临边防护； 8、施工现场安全警示标志应健全。 9、施工人员应穿戴适宜的防护装具 |  |  |
|  | 起重吊装，以下各项应符合要求 其中吊装1、起重机械的准用证、安全装置与验收； 2、起重钢丝绳、缆风绳与地锚； 3、吊点、遵章指挥与本机型司机持证上岗； 4、地耐力与铺垫措施； 5、起重作业的试吊和不超载； 6、高处作业的防坠落与人员防护； 7、作业平台稳固安全； 8、构件按规定堆放； 9、警戒措施。 |  |  |
|  | 施工机具，以下各项应符合要求 1、安装后必须有验收合格手续； 2、配备保护接零、漏电保护器； 3、无人操作时须切断电源； 4、护手安全装置； 5、传动部位设防护，制动和限位装置完好； 6、一次线长度不得超过规定并穿管保护； 7、翻斗车、打桩机等需有准用证和持证上岗； 8、气瓶的使用与存放情况。 9、施工现场是否使用国家及省明令禁止使用或淘汰的建筑机械设备 施工现场是否使用国家及省明令禁止使用或淘汰的建筑机械设备 施工现场是否使用国家及省明令禁止使用或淘汰的建筑机械设备 |  |  |
|  | 施工现场对既有公共设施的防护情况 |  |  |
|  | 现场办公和住宿临时用房及仓库应符合安全要求。 |  |  |
|  | 施工现场要建立防火管理制度 消防设施 、消防通道要保持完好备用状态 |  |  |
| 文明 施 工 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
|  | 施工现场五牌一图(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图)及其他施工宣传标志。 |  |  |
|  | 施工现场周围按规定布置彩旗，显著位置有标语，现场布置有序，材料构件堆放整齐设立标志。 对易燃、易爆、易腐蚀的材料要有相应的防护措施 |  |  |
|  | 施工现场隔离实施规范统一，围挡牢固整洁，设置连续，围档高度不低于1.8米。 围挡大门应坚固美观，并符合通行及消防要求 |  |  |
|  | 现场建筑垃圾、生活垃圾及时清理外运；现场及时洒水防尘。暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖;禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放 |  |  |
|  | 施工通道，便民道口要干净整洁并有显著标志。 办公区、职工生活区的，应与施工作业区分离，整洁有序、卫生达标，厕所应当采用密闭水冲式、卫生合格 |  |  |
|  | 车辆出入口应有防止车辆轮胎粘带泥沙出入的措施，不污染市政道路。 |  |  |
|  | 施工应符合环保技术要求，不得有损害周围环境的行为发生。 |  |  |
|  | 施工现场应当配备符合有关规定要求的急救人员、保健医药箱和急救器材 |  |  |

备注： 粗体字项目为否决项目，必须满足。

相应照片、音像资料应符合要求。

检查组组长：       检查人：                     日期：